青岛天龙石墨有限公司微粉石墨及可膨胀石墨改扩建项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2021年1月24日，青岛天龙石墨有限公司根据“微粉石墨及可膨胀石墨改扩建项目（一期）”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛天龙石墨有限公司成立于2003年3月，是一家以生产微粉石墨、可膨胀石墨为主的企业，位于青岛平度市田庄镇。主要从事可膨胀石墨加工，年产可膨胀石墨600吨。

后根据市场情况，本项目一期工程总投资30万元，改扩建内容如下：

①产品产量增加：可膨胀石墨的产量增加至1100吨；增加产品微粉石墨，产量为400吨/年。石墨产品的总产量增加至1500吨/年。

②对生产工艺进行改造：不再使用“搅拌、洗涤、脱水、筛分工艺”，生产工艺仅为烘干、磨粉和包装。

③原辅料有变化：不再使用双氧水、硫酸，仅使用微粉石墨和可膨胀石墨。

④设备有变化：原有的洗涤槽、硫酸储罐、真空罐、搅拌机、脱水机、导热油炉、烘干炕、平面筛、滚筛、加热炉、污水处理设施等拟拆除；新增1台烘干滚筒机、1台燃烧机、1台流化床微粉机、1台封包机。

项目生产用热由天然气烘干滚筒机提供。公司现有职工60人，本项目不新增员工。企业年生产天数为300天，实行一班制，每班工作时间8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年10月，受企业委托，青岛三资环境技术服务有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛天龙石墨有限公司微粉石墨及可膨胀石墨改扩建项目环境影响报告表》。

2020年11月23日，青岛市生态环境局平度分局以平环审﹝2020﹞255号文件对项目环境影响报告表进行了批复。

项目于2020年11月开工建设，2020年12月建设完成。

（三）投资情况

本项目总投资30万元，其中环保投资6万元，环保投资占项目总投资的20%。

（四）验收范围

本次验收范围为青岛天龙石墨有限公司微粉石墨及可膨胀石墨改扩建项目（一期）工程内容。

二、项目变动情况

根据实际建设情况与环评及批复要求变动情况详见表1。

表1 建设项目变动情况及变动原因

| 类别 | 环评及批复要求 |  | 实际建设情况 | 变动原因/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气环保设施变动 | 2#可膨胀石墨生产车间 | 投料粉尘、出料粉尘、磨粉粉尘经同一套布袋除尘器处理，再通过同一根15m高P3排气筒排放 | 投料粉尘、出料粉尘、磨粉粉尘经同一套布袋除尘器处理，再通过同一根15m高P3排气筒排放 | 2#可膨胀石墨生产车间和微粉石墨生产车间粉尘共用一套生产设备 |
|  | 2#可膨胀石墨生产车间 | 燃料燃烧废气采用低氮燃烧器控制氮氧化物的产生量，烘干粉尘经脉冲式袋式除尘器处理，尾气通过15m高P4排气筒排放 | 燃料燃烧废气采用低氮燃烧器控制氮氧化物的产生量，烘干粉尘经脉冲式袋式除尘器处理，尾气通过15m高P4排气筒排放 |  |
|  | 微粉石墨生产车间 | 投料粉尘、出料粉尘、磨粉粉尘经同一套布袋除尘器处理，再通过同一根15m高P5排气筒排放 | 投料粉尘、出料粉尘、磨粉粉尘经同一套布袋除尘器处理，再通过同一根15m高P5排气筒排放 |  |
|  | 微粉石墨生产车间 | 燃料燃烧废气采用低氮燃烧器控制氮氧化物的产生量，烘干粉尘经脉冲式袋式除尘器处理，尾气通过15m高P6排气筒排放 | 燃料燃烧废气采用低氮燃烧器控制氮氧化物的产生量，烘干粉尘经脉冲式袋式除尘器处理，尾气通过15m高P6排气筒排放 |  |

本项目分期建设，分期验收，2#可膨胀石墨生产车间和微粉石墨生产车间粉尘共用一套生产设备，处理设施不变。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2020]688号，2020.12.13）及《环境保护部办公厅关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号，2018.01.29），以上变动未造成不利环境影响，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生产不用水，项目不新增员工，不新增生活污水。厂区实施“雨污分流”，无生产废水排放。

（二）废气

项目有组织废气中2#可膨胀石墨生产车间和微粉石墨生产车间粉尘共用一套生产设备，投料粉尘、出料粉尘、烘干经同一套布袋除尘器处理，再通过同一根15m高P3排气筒排放；

本项目2#可膨胀石墨生产车间和微粉石墨生产车间共用一套生产设备，磨粉粉尘烘干粉尘经同一套布袋除尘器处理，再通过同一根15m高P5排气筒排放

项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的废气，于车间内无组织排放，企业通过加强生产管理，密闭生产车间，来降低无组织废气的排放。

（三）噪声

项目营运期噪声主要是新增滚筒机等机械设备运行产生的噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

（四）固废

项目固废主要为除尘器收集的粉尘、废布袋、初期雨水收集池沉淀物。项目不新增职工，不新增生活垃圾。其中除尘器收尘和初期雨水收集池沉淀物回用于生产，废布袋外售综合利用。

（五）环境风险

企业编制了《青岛天龙石墨有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案（备案号：370283-20180716-003-M）。

四、环保措施调试效果

青岛天龙石墨有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

验收监测期间，投料出料烘干废气排气筒（P3）中颗粒物、SO2、NOX排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2重点控制区标准要求；

无组织排放废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

验收监测期间，厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准要求。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

2、有组织废气排放口按规范要求设置采样平台；

青岛天龙石墨有限公司

2021年1月24日

附件：

青岛天龙石墨有限公司

微粉石墨及可膨胀石墨改扩建项目（一期）

竣工环境保护验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 常云良 | 青岛天龙石墨有限公司 | 法人代表 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 孙常安 | 青岛天龙石墨有限公司 | 总经理 |  |
|  | 监测单位 | 姜海洋 | 青岛中旭检测检验 有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家 | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教 授 |  |
|  |  | 谢洪波 | 青岛大学 | 教 授 |  |

2021年1月24日