青岛裕华纸业有限公司果袋生产扩建项目

竣工环境保护验收意见

2020年12月14日，青岛裕华纸业有限公司根据“果袋生产扩建项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛裕华纸业有限公司果袋生产扩建项目位于平度市旧店镇大田繁荣路5号，主要从事水果套袋生产，其产品主要应用于水果套袋。

项目投资600万元建设果袋生产扩建项目，扩建项目在原项目厂区内（占地面积7802m2）建设，利用原项目厂房，建筑面积为1762m2，增加果袋机、涂蜡机、叉车等生产设备共计56台，不新增占地，不新增建筑面积。

项目新增职工人数35人，实行一班制生产，8小时，年工作300天。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年7月，受企业委托，山东森源环保科技有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛裕华纸业有限公司果袋生产扩建项目环境影响报告表》。

2020年8月5日，青岛市生态环境局平度分局出具了关于本项目环境影响评价文件告知承诺审批的意见（平环承诺审﹝2020﹞50号）。

本项目于2020年8月开工建设，2020年09月调试完成。

（三）投资情况

“果袋生产扩建项目”设计项目总投资600万元，其中环保投资10万元，环保投资占项目总投资的1.67%。工程实际总投资600万元，其中环保投资10万元，环保投资占项目总投资的1.67%。

（四）验收范围

本次验收范围为青岛裕华纸业有限公司果袋生产扩建项目工程内容。

二、项目变动情况

项目实际建设情况与环评及批复要求无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为新增劳动定员产生的新增生活污水，经化粪池处理后外运作农肥。化粪池经防渗处理，可有效防止废水渗漏。

（二）废气

项目营运期废气主要为涂蜡过程产生的有机废气，制袋过程产生的有机废气，印商标过程产生的有机废气和异味。我公司在涂蜡、制袋和印商标工位上方设集气罩，将废气集中收集经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒P1排放，废气主要成分为VOCs、恶臭气体。

生产过程中未被收集的废气，经车间直接无组织排放，企业通过加强生产管理来降低无组织废气的排放，废气主要成分为VOCs、恶臭气体。

（三）噪声

项目营运期噪声主要是果袋机和涂蜡机等设备运行产生的噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

（四）固废

项目一般工业固废主要有：纸张下脚料、废包装材料，均暂存厂区原有项目一般固废暂存场，由废品回收站定期回收；

项目危险废物主要有：废活性炭、废油墨桶、废白乳胶内包装袋，均分类收集、暂存于原有项目危险废物暂存间内，目前尚未产生，企业承诺待产生后委托有资质单位进行处置。

项目新增职工产生的新增生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。

（五）环境风险

企业编制了《青岛裕华纸业有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案（备案号：370283-20201204-466-L）。

四、环保措施调试效果

青岛裕华纸业有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

验收监测期间，有机废气排气筒P1中VOCs排放浓度及排放速率均满足《挥发性有机物排放标准-第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中厂界浓度限值要求，

厂界无组织监控点VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准-第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中恶臭污染物排放标准值；厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中NMHC特别排放限值要求。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

2、尽快完成突发环境事件应急预案编制及备案工作。

青岛裕华纸业有限公司

2020年12月14日

附件：

青岛裕华纸业有限公司果袋生产扩建项目

竣工环境保护验收意见

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 禚鹏飞 | 青岛裕华纸业有限公司 | 总经理 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 刘子祥 | 青岛裕华纸业有限公司 | 车间主任 |  |
|  | 监测单位 | 姜海洋 | 青岛中旭检测检验 有限公司 | 工程师 |  |

2020年12月14日