# 2019年一级建造师工程经济考试真题及答案解析

1.某施工单位拟投资一项目，在投资总额和年收益不变的情况下，四个备选方案各年投资比例如下表（投资时点均相同），则对该单位较为有利的方案是（ ）。

| 备选方案 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 50% | 40% | 10% | 100% |
| 方案二 | 40% | 40% | 20% | 100% |
| 方案三 | 30% | 40% | 30% | 100% |
| 方案四 | 10% | 40% | 50% | 1005 |

A.方案一

B.方案二。

C.方案三。

D.方案四。

【答案】D。

【解析】在总资金一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的负效益越大；反之，

后期投入的资金越多，资金的负效益越小。所以应选前期投资较少的方案四。.

【考点来源】1Z101011利息的计算P1.

2.某企业面对金融机构提出的四种存款条件，相关数据如下表，最有利的选择是（ ）。

| 存款条件 | 年利息次数 | 年名义利率 |
| --- | --- | --- |
| 条件一 | 1 | 5% |
| 条件二 | 2 | 4% |
| 条件三 | 4 | 3% |
| 条件四 | 12 | 2% |

A.条件一

B.条件二。

C.条件三。

D.条件四。

3.某企业以单利计息的方式年初借款1000万元，年利率6%每年未支付利息，第五年未偿还全部本金，则第三年未应支付的利息为（）万元。。

A.300.00。

B.180.00

C.71.46

D.60.00.

【答案】D

4.某技术方案的现金流量如下表，设基准收益率（折现率）为8%则静态投资回收期为（ ）年。

| 计算期 （年） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 （万元） | 一 | 一 | 一 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 现金流入（万元） | 一 | 600 | 900 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |

A.2.25.

B.3.58.

C.5.40.

D.6.60。

【答案】C

5.对某常规技术方案进行现金流量分析，当折现率10%，财务净现值为900万；当折现率为12%，

财务净现值为16万元。则该方案财务内部收益率可能的范围是（ ）。

A.小于10%

B.大于10%小于11%

C.大于11%小于12%

D.大于12%

【答案】D。

6.某技术方案年设计生产能力为10万台，单台产品销售价格（含税)为2000元，单台产品可变成本（含税)为1000元，单台产品税金及附加为150元。若盈亏平衡点年产量为5万台，则该方案的年固定本为（ ）万元。

A.5000

B.4250

C.5750。

D.9250.

7.编制资产负债表时，企业在资产负债表日之前违反了长期借款协议，导致贷款人可随时要求清偿的负债，应当归类为（ ）。

A.流动负责。

B.长期借款。

C.长期待摊费用

D.预计负债。

8.某建设项目的建筑面积为10000m㎡，按类似工程概算指标计算的一般土建工程单位概算造价为1158.84元/m’（其中人、料、机费用为800元/m㎡)，项目所在地建筑安装工程企业管理费率为8%按人、料、和企业管理费计算的规费费率为15%利润率为7%增值税税率为9%与类似工程概算指标规定的结构特征比较，该项目结构有部分变更，换出结构构件中每100m㎡的人、料、机费用为12450元，换入结构构件中每100m的人、料、机费用为15800元，人、料、机费用均不包含增值税可抵扣进项额。则该项目一般土建工程修正后的概算单价为（ ）元/m㎡

A.833.50.

B.1207.36

C1192.34.

D.1316.84.

9.编制施工图预算时，按各分项工程的工程量套取预算定额中人、料、机消耗量指标，并按类相加求取单位工程人、料、机消耗总量，再采用当时当地的人工、材料和机械台班实际价格计算汇总人、料、机费用的方法是（ ）。

A.定额单价法

B.工程量清单综合单价法

C.全费用综合单价法

D.实物量法

10.根据投资现金流量表计算技术方案的财务内部收益率时，若要提高所得税后的财务内部收益率指标值，通常可以采用的做法是（ ）。

A.提高资本金比例。

B.提高借贷比例。

C.缩短建设工期

D.降低借款比率。

11.按照单位工程量和劳动定额中的时间定额计算出的基本用工数量为15日，超运距用工量为3工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为10%则人工幅度差用工数量为（）工日。.

A.1.5

B.1.7

C.1.8.

D.2.0

12.工程竣工结算书编制与核对的责任分工是（ ）。

A.发付人编制，承包人核对。

B.监理人编制。发包人核对。

C.工程造价咨询机构编制，承包人核对。

D.承包人编制，发包人核对。

13.根据《建设工程工程量清单计价规范》，施工企业为从事危险作业的建筑安装工人员缴纳的工伤保

险费应计入建筑安装程造价的（ ）。

A人工费

B.措验费。

C.规费

D企业管理费。

14.当企业与客户之间的合同变更之后发生可变对价后续交动，且合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，同时新增合同价款反映了新增商品单独货价。对该合同变更部分进行会计处理时，正确的做法是（）。

A.将合同变更部分作为原合同的组成部分处理。

B.将合同变更部分作为一份单独的合同处理。

C.将原合同未履行的部分和变更部分合并为新合同处理。

D.将原合同与变更部分合并形成新合同处理。

15.工程量清单计价模式下，宜采用参数法计价的措施项目费是（ ）。

A.夜间施工增加费

B.混凝土模板费

C.施工围挡费

D.垂直运输费

16.关于新技术应用方案技术经济分析的说法，正确的是（ ）。.

A.有无对比法是新技术应用方案比选常用的方法。

B.新技术应用方案技术经济分析的内容不包括环境分析。

C.新技术应用方案比选只能采用定性分析方法。

D.横向对比法适宜于不同行业的新技术应用方案对比。

17.企业现金管理的目标是在资产的（ ）之间做出抉择，以获得最大的长期利益。

A.流动性和风险

B.风险和盈利能力。

C.流动性和盈利能力

D.安全性和盈利能力。

18.投标人编制分部分项工程综合单价的主要工作有：①计算清单项目的管理费和利润②测算人、料、机消耗量：③确定组合定额子目并计算各子目工程量：④确定人、料、机单价。正确的顺序是（）。

A.③①②④

B.②①③④

C.③②①①

D.③②④①

19.根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款，关于工程保修的说法，正确的是（）。

A.保修期内因发包人使用不当造成工程的缺陷和损坏，可以委托承包人修复，发包人承担修复的费用但

不用支付承包人利润

B.保修期内因承包人原因造成工程的缺陷和损坏，承包人应负责修复并承担修复的费用，但不承担因工

程缺陷和损坏造成的人身及财产损失。

C.保修期内因特大地震造成工程的缺陷和损坏，可以委托承包人修复，发包人承担修复的费用并支付承

包人合理的利润。

D.保修期内发包人发现已经接收的工程存在任何缺陷应书面通知承包人修复，承包人街道通知后应在

48小时内到工程现场修复缺陷。

20.拟建工程与已完工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则施工图预算审查时

相同部分审查宜采用的方法是（ ）。

A.筛选审查法。

B.重点审查法。

C.分组计算审查法。

D.对比审查法。

21.某建设项目分部分项工程的费用为20000万元(其中定额人工费占分部分项工程费的15%) ,措施项目费为500万元,其他项目费为740万元。以上数据均不含增值税,规费为分部分项工程定额人工费的8%,增值税税率为9%,则该项目的招标控制价为( )。
A.23151.60
B.24895.60
C26421.60
D.23413.20
22.为保障施工机械正常运转所需的随机配备工具附具的摊销和维护费用,属于施工机具适用费中的( )。
A.折旧费
B.经常修理费
C.施工仪器使用费
D.安拆费
23根据专业工程《计量规范》编制招标工程量清单是,有两种不同截面对的现浇混凝土矩形柱,一种是400mm*400mm,
另一种是600mm*400mm,混凝土强度均为c30,其余特征相同,则在编制清单时这两个矩形柱的吧清单项应() 。
A.合并列项,项目名称为“矩形柱" ,在项目特征中注明混凝土强度。
B.分别列项,项目名称均为"现浇混凝土矩形往” ,在项目特种中注明截面尺寸。
C.分别列项,一个项目名称为"C30现浇混凝土矩形柱400*400" ,另一个项目名称为"C30现浇混疑土矩形600400"
D.合并列项,项目名称为“矩形柱(400×400, 600x400) " ,工程数量一栏给出合并后的工程量。
24企业会计核算中,施工企业行政管理部门使用的固定资产的维修费用属于( )。
A.财务费用.
B工程设备费用.
C.施工机具使用费
D.管理费用
25工程量清单计价模式下,投标人应该按照招标工程量清单中列出的金额填写且不得变动的项目是 )。
A.暂列金额和专业工程暂估价
B.暂列金额和总承包服务费
C计日工和总承包服务费.
D计日工和专业工程暂估价.
26价值工程功能评价的程序如下图,图中"*"位置应进行的工作是( )。

A.整理功能之间的逻辑关系

B.确定功能评价值.

C.确定目标成本.

D.确定基本功能

27 下列企业筹集资金的方式中，属于外援筹资渠道中间接融资方式的是（）

发行股票
B.变卖闲置资产
C利用未分配的利润.
D.向商业银行申请贷款

28企业生产所需某种材料,年度采购总量为8000吨,材料单价为4000元/吨,一次订货的变动成本为3000元,每吨材料的平均储备成本为300元,则该材料的经济采购批量为( )吨。.
A.114
B.200
C.400
D.300。
29企业的资产评估增值属于会计要素的( )
A.利润.
B.收入.

C.负债.

D所有者权益.

30.下列费单中,属于工程建设其他费用中的联合试运转费的是().

试运转过程中所需的专家指导费.

试运转过程中因施工质量原因发生的处理费用.
C单台设备调试及试车费用.
D.试运转过程中设备缺陷发生的处理费用.
31根据《建设工程工程量清单计价规范》 ,关于投标人投诉招标人不按规范编制招标控制价的说法,正确的是( )。
A.投诉期为招标控制价公布后的16天内.
B投标人应向政府投资管理部门投诉.
C.投诉时,应当提交只加盖招标单位公章的书面投诉书.
D投诉书应明确投诉人的相关请求及主张

32在进行施工作业时时间研究时，下列方法中,属于计时测定方法的是( ).
A.图纸分析法
B比较类推法
C.写实记录法
D.经验估计法.

33.根据《建设工程施工合同(示范文本) 》 ,除专用合同条款另有约定外,承包人应提交最终结清申请单及证明材料的最迟时间为( )。
A.竣工验收合格后7天.
B.缺陷责任期终止证书颁发后7天.
C签发竣1付款证书后14天.
D.工程竣工验收合格后28天
34.根据《建设工程工程量清单计价规范》 ,某招标工程量清单中挖沟槽土方的工程量为2600m3,投标人在考虑工作面和放坡后,预计开挖土方量为5090m3,运输土方量为1925m",人料机及管理费,利润合价为118200元。不考虑其他因素,则该分项工程的工程量清单综合单价为( )元/m..
A.16.85。
B.45.46
C.23.22。
D.61.40
35计算企业应纳税所得额时,下列签产中,不得计算折旧扣除的是( ) .
A.经营租赁方式租入的机械设备
B.已转入企业固定资产但尚未使用的房屋
C.融资租赁方式租入的机械设备
D.企业管理部门使用尚未提足折旧的办公设备
36造价合同收入的核算中,对于客户支付非现金对价的交易商品,企业应当按照()确定交易价格。
A.非现金对价的公允价值
B.转让商品的正常市场价值
C.转让商品的理论价值
D.非现金对价的可变现净值
37,某混凝土工程招标清单工程量为200m3,合同约定的综合单价为600元/m3,当实际完成并经监理工程师确认的工程量超过清单工程量15%时可调整综合单价,调价系数为0.9.施工过程中,因设计变更导致实际工程量为250m,则该混凝士的工程价款为()万元。
A.12.00
B.14.88
C.14.74
D.15.00

38.发承包双方在进行招标工程合同价款约定时,若出现中标人投标文件与招标文件不一致的情况,正确的做法( )
A.以中标人投标文件为准
B.以投标文件为准
C.由双方重新商定不一致的条款
D选择有利于招标人的条款
39,根据《建设工程工程量清单计价规范》,下列项目中,不得作为竞争性项目的是( )
A.安全文明施工费、二次搬运费和税金
B.安全文明施工费、规费和税金
C.社会保险费、计日工和总承包服务费
D.暂列金额、规费和安全文明施工费
【答案】 B
【解析】发包人和承包人均应按照省、自治区、直辖巾或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金不得作为竞争性费用。来源:环球网校安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价不得作为竞争性费用。
【考点来源】 12103013建筑安装工程费用计算P169
40国际工程投标中,投标人在投标截止日前一天发现招标工程量清单中某分项工程量有明显的计算错吴,则最适宜采取的做法是( ) .
A.按照施工中可能的工程量填报单价,不做任何额外说明
B.电话咨询招标人,根据招标人口头认可的数量填报单价
C.按照原招标文件的工程量填报单价,另在投标致函中予以说明
D.按照投标人修正的工程量填报单价,另在投标致函中予以说明

41.根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单计价的某分部分项工程综合单价为500元/m3其中暂估材料单价300元，管理费率5%，利润率7%。工程实施后，暂估材料的单价确定为350元。结算时该分部分项工程综合单价为(   )元/m3。

A：350.00

B：392.00

C：550.00

D：556.18

42某企业1月份人工成本计划值为21.6万元，实际值为24.2万元。构成该成本的三个因素的重要性排序和基本参数如下表。则“单位产品人工消耗量变动对人工成本的影响为(   )元

| 项目 | 单位 | 计划值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品产量 | 件 | 180 | 200 |
| 单位产品人工消耗量 | 工日/件 | 12 | 11 |
| 人工单价 | 元/工日 | 100 | 110 |

A.-26000

B.-20000

C.-22000

D.-18000

43.根据《建设工程造价管理规范》由于承包人违约导致合同解除的费用争议人出具的费用是（  ）

A完成永久工程的价款

B遣散人员的费用

C.*离现场的费用

D已付款的材料等物品金额(归承包人所有)

44采用定额单价法编制施工图预算时，若分项工程采用的主要材料品种与定额单价中规定的材料品种不一致，正确的做法是(   )

A直接套用定额单价并通过系数调整

B编制补充定额

C调整材料数量，不换价

D按实际使用材料价格换算定额单价

45某建设项目的工程费用为1500万元，工程建设其他费用为200万元，场地准备和临时设施费按工

程费用的5%计算预计项目完工后拆除工程产生的清理费用为20万元拆除工程可收回材料作价5万元

则该项目的场地准备和临时设施费为(万元。

A.70

B.90

C.75

D.100

46.某技术方案现金流量表如下，基准收益率为8该技术方案的财务净现值为(万元

计算期(年)0

| 计算期（年） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入（万元） | - | 300 | 400 | 400 | 300 |
| 现金流出（万元） | 500 | 100 | 150 | 150 | 150 |

A.20823

B.58.23

C.192.81

D.347.12

【答案】A

【解析】

| 计算期（年） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入（万元） | - | 300 | 400 | 400 | 300 |
| 现金流出（万元） | 500 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 净现金流（万元） | -500 | 200 | 250 | 250 | 150 |

FNPV=-500+200(1+8%-1+250(1+8%)-2+250(1+8%)-3+150(1+8%

4=-500+185.19+21433+198.46+110.25=20823

【考点来源】12101025财务净现值分析P24

47.某工程在施过程中因不可抗力造成如下损失:永久工程损坏修复费用16万元，承包人受伤人员

医药费4万元施工机具损失6万元应发包人要求赶工发生费用2万元，停工期间应发包人要求承包人

清理现场费用4万元，承包人及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料根据《建设工程

施工合同(示范文本)》，项目监理机构应批准的索赔金额为()万元

A.20

B.24

C.22

D.32

48根据《建设工程工程量清单计价规范》总承包为配合协调业主进行专业工程分包所需的费用，在

投标报价时应计入()

A总承包服务费

B企业管理费

C措施项目费

D暂列金额

49某设备在5年前购买时原始成本为10万元，目前账面价格为5万元，现在市场同样功能的二手设

备售价为2万元，新设备售价为15万元，则对该设备进行更新分析时，其沉没成本为()万元

A.5

B.8

C.13

D.3

50关于敏感系数的说法，正确的是(

A敏感度系数可以用于对敏感因案敏感性程度的排序

B敏感度系数大于零，表明评价指标与不确定因素反方向变化

C利用敏感度系数判别敏感因素的方法是绝对测定法

D敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标对于不确定因素越不敏感

51某国际工程业主方在施工招标文件中规定了500万元的暂定金额，则承包商对该笔暂定金额的正

确处理方式是(

A不计入投标总价，发生时由工程师决定是否使用

B计入投标总报价，并有权自主使用

C总投资收益率越高，说明技术方案获得的收益越多

D总投资收益率指标作为主要的决策依据比较客观不人为因索影

52关于技术方案总投资收益率的说法，正确的是()。

A总投资收益率高于同期银行贷款利率时举债不利于提高技术方案收益

B总投资收益率指标充分体现了资金的时间价值

C总投资收益率越高，说明技术方案获得的收益越多

D总投资收益率指标作为主要的决策依据比较客观不受人为因素影响

53根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程采用价格调整公式进行价格调整。施工中由于承包

人返工的原因导致工期误，则约定工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时应采用的价格指

数是(

A原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者

B原约定竣工日期的价格指数

C实际竣工日期的价格指数

D原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者

54关于企业定额编制方法和定额水平的说法，正确的是()

A人工消耗量应依据行业标准水平，分别定基本用工和其他用工的工日数

B企业定额应反映本企业的施工生产力水平

C材料消耗量应依据历史数据统计分析计算，只计算净用量

D机械台班使用量应按照项目作业环境和非正常施工条件，确定机械净工作效率和利用系数

55.某建筑企业年初从银行借款1000万元，期限5年年利率为8%每年未结息次，到期次还

本，企业所得税率为25%则该笔借款的年资金成本率为()

A.1.60%

B.8.00%

C.8.24%

D.6.00%

56.某建筑企业按2/10n30的条件购入货物100万元，若该企业在第30天付款，则放弃现金折扣

的成本为(

A.2.00%

B.2.04%

C.36.73%

D.73.47%

57某建筑企业的现金流量表中，承包工程产生的现金流量属于(

A投资活动

B资产处置活动

C经营活动

D筹资活动

58早工程在施工过程中由于发包人设计变更导致停工，承包人的工人工10个工日，每个工日单

价为250元承包人租赁的一台挖土机工3个台班，挖土机台班租赁费为800元承人自有的一台自

卸汽车富工3个台班，该自卸汽车台班折旧费为400元，台班单价为700元，则承包人可以向发包人索赔

的费用为(元

A6100

B4900

C.5500

D.7000

59某施工机械预算价格为65万元，预残值率为3%，折旧年限为5年(年限平均法折旧每年工

作250台班折旧年限内预计每年大修理1次，每次费用为3万元机械台班人工费为130元，台班燃料

动力费为15元，台班车船税费为10元不计合班安拆费及场外运输费和经常修理费，则该机械台班单价

为(

A.649.40

B.754.40

C.795.00

D.779.40

60在流动资产总额一定的情况下，关于速动比率的说法，正确的是()

A预付账款占流动资产比例越低，速动比率越高

B.存货占流动产比越低，速动比率越高

C.应收账款占流动资产比例越高，速动比率越低

D.交易性金融资产占流动资产比例越高，速动比率越低

61.下列资料中，属于编制招投标控制价和投标报价的共同依据的有(

A国家、地区或行业定额

B企业定额

C造价管理部门发布的工程造价信息

D投标人拟采用的施工方案

施工现场自然条件

62.根据《建设工程造价鉴定规范》，关于计量争议鉴定的说法，正确的有(

A在鉴定项目图纸完备，当事人对计量依据在争议，合同专用条款没有明确约定目无国家标准的，鉴

定人应以相关工程行业标准或地方标准规定计量

B当事人一方对另一方的计量结果提出异议但未提供具体证据的，鉴定人应按计量结果进行鉴定

C当事人一方对另一方的计量结果提出异议又提出具体证据的，鉴定人应复核并依据复核结果进行鉴定

D.合同当事人签订的总价合同对工程计量约定的，鉴定人应按约定进行鉴定

E当事人签订的总价合同对工程计量没有约定的，鉴定人应对整个工程的工程量进行鉴定

63在国际工程报价中，投标人为了既不提高总报价，又能在结算中获得更理想的经济效益，运用不平

衡报价法时，可以适当偏高报价的有(

A能早日结账收款的工程项目

B预计不肯能完全实施的早起工程项目

C经核算预计今后工程量会增加较多的项目

D预计工程量可能减少的后期工程项目

E因设计图纸不明确可能导致工程量增加的项目

64.下列成本费用项目中，属于经营成本的有()

A折旧费

B工资及福利费

C摊销费

利息支出

E修理费

65关建筑安装工程人工费中日工资单价的说法，正确的有(

A.日工资单价是施工企业技术较熟练的生产工人在每工作日应得的工资总额

B工程造价管理机构应参考项目实物工程量人工单价综合分析确定日工资单价

C最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门发布的最低工资标准

D企业投标报价时应自主确定日工资单价

E工程计价定额中应根据项目技术要求和工种差别划分多种日工资单价

66对于承租人来说，设备租赁与设备购买相比的优越性有(

A设备可以用于担保、抵押贷款

B不需要考虑设备的维护保养

C能用较少资金获得生产急需设备

D设备租金可在所得税前扣除

E可获得设备出租方的技术服务

67根据国家财税制度，企业可用于偿还建设投资借款的资金来源有(

A未分配利润

B按政策减免的税金

C固定资产折旧

D无形资产摊销

E应付职工薪酬

68在编制企业财务报告中的现金流量表时，可视为现金和现金等价物的有()

A.可随时用于支付的其他货币资金

B可转换定期存单

C银行承兑汇票

D企业短期购入的可流通的股票

E三个月到期的国库券

69依据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔工期和费用的情形有()

A承包人遇到不利物质条件

B施工过程中发现文物

C法律变化引起价格调整

D发包人要求向承包人提前交付工程设备

承包人遇到异常恶劣的气候条件

70根据《建设工程工程量清单计价规范，投标人按照建设工程量清单填报投标价格时，必须与招标

工程量清单保持一致的有()

A项目编码

B项目名称

C计量单位

D.工程量

E工程内容

70根据《建设工程工程量清单计价规范》投标人按照建设工程量清单填报投标价格时，必须与招标

工程量清单保持一致的有(

A项目编码

B项目名称

C计量单位

D.工程量

E工程内容

71从工程成本核算的角度，属于工程直接费用费的有()

A建设工程中自由施工机械的使用费

B.工程施工租用外单位施工机械的租赁费

C施工企业总部车辆使用费

D施工机械安装、拆卸和进出场费

E施工过程中自由施工机械的财产保险费

72.根据相关规定，下列资产中，属于流动资产的有()

A预付款项

B长期应收款

C长期股权投资

D债权投资

E交易性金融资产

73.某施工项目有甲乙两个对比工艺方案，均不需要增加投资，采用甲方案需年固定费用120万元

单位产量可变费用为450元:采用乙方案需年固定费用100万元单位产量可变费用为500元下列关于

该对比方案决策的说法，正确的有()

A两方案年成本相等是的临界点产量为4000单位

B.年产量为5000单位时，应选择乙方案

C年产量为3000单位时，应选择甲方案

D两个方案总成本相等时，甲方案的单位产量固定成本大乙方案

E应该选择甲方案，因为其单位产量可变费用低

74关于项目融资特点的说法，正确的有()

A是以发起项目的企业为主体的融资活动

B属于无限追索贷款

C是投资人资产负债之内的融资

D采用的信用结构比较灵活

E可以合理分配投资风

75根据《建设工程工程最清单计价规范》，投标人按照招标工程量清单填报投标价格时，必须与招标

工程量清单保持一致的有(

A项目编码

B项目名称

C计量单位

D工程量

E工程内容

76根据国家财税制度，企业可用于偿还建设投资借款的资金来源有(

A未分配利润

B.应付职工新

C按政减免的税金

D固定资产折旧旧

E无形资产摊销

77.在编制企业财务报告中的现金流量表时可视为现金和现金等价物的有()

A可随时用于支付的其他货币资金

B企业短期购入的可流通的股票

C可转换定期存单

D银行承兑汇票

E三个月到期的国库券

78.根据《建设工程工程量清单计价规范关于招标工程量清单中项目特征的说法，正确的有(

A项目特征是确定一个清单项目综合单价的重要依据

B项目特征主要涉及项目的自身特征，不涉及项目的工艺特征

C项目特征是区分清单项目的重要依据

D项目特征决定了工程实体的实质内容，直接决定工程实体的自身价值

E仅有分部分项工程量清单项目需要进行项目特征描述

79采用概算指标法计算设备安装工程费时，可采用的概算指标有(

A按占设备价值百分比的概算指标

B按每吨设备安装费的概算指标

C按设备台、套等单位计量的概算指标

D按占总投资百分比的概算指标

E按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标

80根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔工期和费用的情形有(

A.承包人遇到不利物质条件

.法律变化引起价格调整

C.发包人要求承包人提前变付工程设备

D.承包人遇到异常恶劣的气候条件

E.施工过程发现文物